附件1：技术参数

	（一）、电子货位卡

	序号
	产品名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	备注

	1
	电子货位卡
	1.CPU性能不低于四核64位Cortex-A55，主频≥2.0GHz，GPU不低于ARM G52 2EE；

2.内存容量≥4G，内置存储≥64G；

3.操作系统：需支持Android 11.0及以上；或鸿蒙4.2及以上

4.触摸屏：LED屏不小于21.5英寸；屏幕显示分辨率不低于1920*1080，屏幕比例：16:9；

5.屏体级别：不低于A+屏，屏幕表面采用不低于4mm厚度钢化玻璃，防划防撞；可见光透射比不低于92%，屏幕硬度≥7H；

6.屏体对比度≥3000:1，亮度(typ)/(min)≥500cd/㎡；

7.电容式触控不低于十点触控；

8.内置摄像头≥500万像素；

9.内置刷卡功能：符合非接触式IC、Ml、NFC卡标准；

10.网络：100M/1000M自适应以太网（有线）；WiFi：支持2.4G网络；

11.内置双声道扬声器；

12.解码性能：支持4K及以上视频节目播放；

13.供电：不高于DC24V（具备电源开关）；

14.防护等级：不低于IP65，防水、防熏蒸；

15.整机接口：不少于2个USB 3.0接口，不少于1个RJ45接口，不少于1个DC 12V接口；

16.具备电源按钮，满足隔离电源、安全检修的需求；具备点触唤醒功能；

17.支持自动感光调节屏幕亮度；

18.支持远程定时开关机、自动息屏和唤醒功能、音量设置；

19.支持即时关机、重启、音量设置、格式化等功能；

20.视频播放：WMV、AVI、FLV、RM、RMVB、MPEG；

21.定制铝合金或不锈钢防护罩，内置耐高温硅胶密封条，优质铸铝（/钣金）全封闭一体式后壳，机身美观轻薄、散热效果好、防水防晒，抗撞抗划抗腐蚀，四角圆角设计，高性能低功耗，定制壁挂支架安装（含壁挂安装附件），整机带防盗卡口，支持防盗；

22.整机后壳支持可拆卸，便于维护；

23.支持开机LOGO自定义。
24.电子货位卡应与“智慧闽粮”粮库系统无缝对接，包括不限于获取“智慧闽粮”粮库系统的仓房基础信息、库存信息、质量信息、粮情检查信息、科保情况信息，实现电子货位卡数据实时、动态、同步更新，确保数据安全、统一更新、统一维护。同时具备粮情检查记录维护功能，查仓时保管员在电子货位卡上录入的信息也可以自动同步到“智慧闽粮”粮库系统中。

25.免费保修3年，含安装调试、线材、配件及辅材等。
	台
	2
	本项包含：1.设备安装及调试

2.电源线： RVV3*2.5

3.网线 ：CAT6，六类室外网线

4.线缆保护管： PVC25线管，含敷设

5.包括设备安装、与“智慧闽粮”粮库系统联调费用、配套辅材等。


	（二）、监控录像异机备份

	序号
	产品名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	备注

	2
	NVR监控录像设备
	台江库一台接入IPC不少于64路的硬盘录像机，东站库一台接入IPC不少于16路硬盘录像机；

硬盘录像机应选择国内一线品牌且与现有监控适配；

3、接口种类和数量满足备份需求；

4、支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上；

5、支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检；

6、支持文本布控功能，可通过文字语义描述，布控目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件进行检测并报警。触发报警时，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录

7、免费保修3年，含安装调试、线材、配件及辅材等。
	台
	2
	利用NVR监控录像设备实时录像实现录像视频备份功能

	3
	储存硬盘
	储存硬盘大小应满足监控录像存储不少于31天；

2、接口类型：SATA

3、刻录技术：CMR
4、转速：≥7200RPM

5、缓存：≥256MB

6、最大读取速度：≥265MB/s

7、接口传输速率（最大值）：≥6.0Gb/s

8、提供3年免费保修。
	个
	6
	8T硬盘


	（三）、监控线路网桥改光纤

	序号
	产品名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	备注

	4
	光纤收发器
	1、10路仓内监控的网桥传输线路改为光纤传输；

需要现场评估，最优化路线；

4、光纤收发器：1个2.5G SC光口，1个2.5G RJ45网口基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离5公里，中心波长：1550nm（发送）、1310nm（接收）；
5、免费保修3年，含安装调试、线材、配件及辅材等。
	对
	5
	


